Žemės sklypų Tiekėjų g.29A, Kretingos m., detalusis planas                                                        AIŠKINAMASIS RAŠTAS


OBJEKTAS

Detalusis planas  Tiekėjų g.29A, Kretingos m..
PLANAVIMO  ORGANIZATORIUS:

UAB „Emdona“ į/k 164257179, Geležinkelio g.19, Kretinga
ĮGALIOTOJAS:
UAB“Ribena“ į/k 163244691, Šilutės pl. 51, Klaipėda ;
PLANAVIMO TIKSLAS:

Suformuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise valdomo pastato (unikal.Nr.5699-3001-0018), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

1. BENDRIEJI  DUOMENYS

Detaliojo plano rengėjas:  UAB“Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A, LT-97124, Kretingos m. Tel. Nr.8-600-25220, įmonės kodas 300537220. Subrangovas (planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka -LKS-94 koordinačių sistema,Baltijos aukščių sistema)- O.Krusos įmonė, licenzijos Nr.188TK-441.
Planuojama teritorija ––  Tiekėjų g.29A, Pastatas  - gamykla, unikalus Nr.5699-3001-0018.
Paskirtis- gamybos, pramonės.
Detaliojo plano rengimo  proceso etapai- keturi:

1. Parengiamasis etapas (planavimo tikslai ir uždaviniai)

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas,sprendinių konkretizavimas)
3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas 

4. Baigiamasis etapas (viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).
1.1 Detaliojo  planavimo  sąlygos:

  Detalusis planas Tiekėjų g.29A, Kretingos m.  yra parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2009-06-18 dieną išduotomis planavimo sąlygomis Nr.(35.4.) PS1-120 detaliojo planavimo dokumentams rengti, planavimo užduotimi ir detaliojo plano organizatoriaus pageidavimais bei pasiūlymais.
          Detaliajam planui rengti gautos planavimo sąlygos yra:    
1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2009-05-08,sąlygos Nr. KE2-124;
2. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2009-05-14 Nr. (9.14.3)-LV4-2388
3. UAB „Kretingos vandenys“ 2009-05-13 sąlygos  Nr.29-122
4. Akcinė Bendrovė „VST“, 2009-05-26 sąlygos detaliajam planui, Nr.TS-09-19-0626
5. TEO LT, AB sąlygos 2009-05-12 Nr.03-2-05-2007
6. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2009-05-07 sąlygos Nr.V2-(3.4)-416
7. Kretingos r. Žemėtvarkos skyriaus 2009-05-22 sąlygos Nr.R5-543-(3.5)
8. AB „Lietuvos geležinkeliai“ sąlygos 2009-06-04 Nr.2-2219.
          Planuojama teritorija yra apžiūrėta vietoje.
2. ESAMOS  BŪKLĖS ANALIZĖ
   2.1  Informacija apie planuojamą teritoriją

Planuojama teritorija yra Tiekėjų g.29A, 
· Pastatas – gamykla, unikalus Nr.5699-3001-0018; paskirtis: gamybos, pramonės

Nuosavybės teisė – UAB „Emdona“
Planuojamos teritorijos išdėstymas
       Planuojama teritorija iš šiaurinės ribojasi su Aloyzo Simukaičio kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) žemės sklypu, kurio kad.Nr. 5634/0004:646, iš rytų pusės su Lietuvos Respublikos, sudaryta nuomos sutartis su  AB „Kretingos grūdais“ kitos paskirties ( komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypu, kurio kad.Nr. 5634/0004:7, iš pietinės pusės su UAB „Ostsee Fisch Kretinga“ kitos paskirties ( komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypu, kurio kad.Nr. 5634/0004:91ir iš vakarų pusės su Tiekėjų gatve.
Planuojamos teritorijos geografinės padėties aprašymas

         Planuojama teritorija yra vakarinėje Kretingos miesto dalyje, Tiekėjų gatvėje.

2.3 Inžineriniai tinklai

Planuojama teritorija yra nepilnai išvystyta inžinerinės infrastruktūros požiūriu. Miesto centralizuoti tinklai (vandentiekis, buitinės nuotėkos, lietaus nuotekos) ir elektra 10 kV eina Tiekėjų gatve. 
2.4 Susisiekimas (esami keliai, gatvės)

Esama susisiekimo sistemos dalis –Tiekėjų gatvė, kuri priklauso vietinės reikšmės keliui. Apsaugos zona – 10 metrų nuo kelio briaunos. Susisiekimo sistema, įvertinus planuojamos teritorijos aplinką, išorės ryšius, susisiekimo poreikį tenkina ir planuojamų sklypų ir esamų gretimybių reikalavimus.
2.5 Želdiniai

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Reljefas lygus, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 28,80 iki 27,62  pagal Baltijos aukščių sistemą.

2.6 Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu: 

Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliajame plane nėra.

2.7 Probleminės situacijos

Planuojamoje teritorijoje probleminių situacijų nėra.
3. TERITORIJOS  VYSTYMO KONCEPCIJA
Planuojama teritorija yra vakarinėje Kretingos miesto dalyje. Formuojamas sklypas prie nuosavybės teise valdomo pastato.
Užstatymo rodikliai

      Pagal 2005-03-17d. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą Nr.D1- 151 „Žemės sklypų  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties  būdų ir pobūdžių kodavimo sistemą“ nustatoma:

     Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-  kitos paskirties žemė,

     Naudojimo būdas –Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos  (kodas –tp8, indeksas-P), tai yra teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai.   
     Naudojimo pobūdis- Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (kodas-tp8, indeksas-P1),  tai yra žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi  statyti  pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių pastatai

Siūlomas sklypo užstatymas :


Sklypo užstatymo tankis- -----------30%


Sklypo užstatymo intensyvumas ---60%


Sklypo užstatymo aukštingumas –  11,5m.
Suformuojamas žemės sklypas prie nuosavybės teise valdomo pastato. Planuojamojo teritorijoje  draudžiami bet kokie  ją fiziškai žalojantys  ar vizualiai naikinantys darbai. Ūkinė veikla negali būti agresyvi aplinkai ar kraštovaizdžiui. Detaliojo plano sprendiniuose numatoma  naujų pastatų statyba (iškeliant komunikacijas už statinių statybos ribos) turi būti sprendžiama perimant geriausias statinių statybos tradicijas, architektūrinę stilistiką. Teritorijoje numatoma sutvarkyti gerbuvį, išsaugoti esamus želdinius ir papildomai pasodinti naujus. Konkretus parkavimo vietų skaičius ir vieta turi būti nurodyta pastato techninio projekto sudėtyje, konkrečiam planuojamam objektui. 
4. SPRENDINIAI
Šiuo detaliuoju planu suformuojamas UAB „Emdona“  žemės sklypo ribos prie nuosavybės teise valdomo pastato, kurių unikalus Nr.5699-3001-0018, Tiekėjų g.29A, Kretingos m.

Suformuojamas žemės sklypas:
Sklypas Nr. 1 (7608 m2 ploto). Adresas – Tiekėjų g.29A, Kretingos m.
Nuosavybės teisė –UAB „Emdona“ 
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                           - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija (tp8,P)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybai (tp8,P1) 

 Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti pramonės, gamybos įmonių ir sandėlių pastatai

Leistinas pastatų aukštis metrais – iki 11,5 metrų

Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais – iki 30 %

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais – iki 60 %

Statybos riba, linija – nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)

Susisiekimo sistemos organizavimas – nustatomas (žiūr. pagrindinį brėžinį)

Specialios naudojimo sąlygos:
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - 471m²;                                                          
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 7608m²;                       
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos - 728m²;        
Servitutai: Nėra
Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	1
	6196920,10
	325898,40
	1-2
	9,01

	2
	3196923,19
	325890,00
	2-3
	65,58

	3
	6196985,33
	325910,99
	3-4
	116,75

	4
	6196944,78
	326020,49
	4-5
	42,91

	5
	6196904,10
	326006,75
	5-6
	22,58

	6
	6196883,92
	325996,55
	6-7
	20,75

	7
	6196891,10
	325977,09
	7-1
	83,82


4.3 Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimo reikalavimai

Žemės sklypo ribos, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimai yra nurodyti  detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje. Žemės sklypo privalomieji teritorijos tvarkymo rėžimai:

1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis

2 - leistinas statinių aukštis (metrais)

3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas

4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

Žemės sklypo pasirinktieji teritorijos tvarkymo režimai:

a – pastato stogas šlaitinis arba plokščias.

b – žemės sklype galimas pastatų remontas ir rekonstrukcija išsaugant urbanistinę struktūrą ir pastatų aukštingumą.
c - žemės sklype inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti  ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius

d – sklypas aptveriamas ažūrine iki 1,2m aukščio tvora
Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

· krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip- 1,00 m;

· žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki  3,00 m. aukščio-2,00 m;

· kitų medžių – 3,00 m;

· formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis kaip 1,30 m;

· atstumas prekybos centro iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m.;

· minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

vandentiekio – 5,00 m; nuotėkų tinklų – 5,00m. 

Statinių ir įrenginių nauja statyba  ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos   įstatymo, STR nustatyta tvarka.

      Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, teritorija 

Gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsauga (atsižvelgiant į veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių dokumentų nuostatas) – nenustatoma
4.5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas ir vertinimas
Planuojama teritorija yra vakarinėje Kretingos dalyje, iš šiaurinės ribojasi su Aloyzo Simukaičio kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos) žemės sklypu, kurio kad.Nr. 5634/0004:646, iš rytų pusės su Lietuvos Respublikos, sudaryta nuomos sutartis su  AB „Kretingos grūdais“ kitos paskirties ( komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypu, kurio kad.Nr. 5634/0004:7, iš pietinės pusės su UAB „Ostsee Fisch Kretinga“ kitos paskirties ( komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypu, kurio kad.Nr. 5634/0004:91ir iš vakarų pusės su Tiekėjų gatve.
Planuojamame sklype pavojingi taršos objektai neprojektuojami, neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir gretimybėms nenumatomas. Gretimuose žemės sklypuose vykdoma ar planuojama ūkinė veikla apribojimų planuojamai ūkinei veiklai neturi. Tvarkant atliekas (ypač griovimo) vadovautis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722.
Pastatas - gamykla yra ir  bus naudojamas šunų, kačių ir kitų naminių gyvūnų (roplių, graužikų, žuvų, paukščių) maisto, bei įvairių jų priežiūros priemonių sandėliavimui. 
4.6 Transportas

Planuojama teritorija yra Tiekėjų gatvėje Kretingos mieste. Privažiavimas į planuojama teritorija numatomas iš Tiekėjų g-vės (esamas įvažiavimas ir išvažiavimas). Vadovaujantis STR  2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriumi, nustatomas reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius. Pastato - gamykla sandėlio plotas yra apie 940m², reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius yra 10 . Sklype numatomos įrengti 10 lengvųjų automobilių parkavimo vietas. Automobilių stovėjimo vietų skaičius tikslinamas techninio projekto metu. Vadovaujantis STR  2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ VI skyriumi,  automobilių stovėjimo aikštelės nuo gyvenamųjų namų  atstumą išlaiko.

Automobilių parkavimas detalizuojamas rengiant techninius projektus.

Vilkikų judėjimo kryptys numatomos techninio projekto rengimo metu.
PRODUKCIJOS PRIĖMIMAS

Produkcijos priėmimo vieta numatoma iš šiaurinės pusės. Priėmimo anga planuojama susieti su pastatu, min 3 metrų ilgio, be išsikišimų. Produkcija bus atvežama vilkikais, šviesiu paros metu. Vieta ir matmenys tikslinami techninio projekto metu.

4.7 Atliekos

Ūkinės ir buitinės atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotom autotransporto įmonėm. Konteinerių stovėjimo vieta bus numatyta techninio projekto rengimo metu.
4.8 Inžineriniai tinklai

Detaliuoju planu numatoma inžinerinius tinklus prijungti prie centralizuotų Kretingos miesto inžinerinių tinklų
· Vandens tiekimas Į planuojamą žemės sklypą geriamasis vanduo bus tiekiamas iš esamų vandentiekio tinklų Tiekėjų gatvėje. 
· Buitinės nuotėkos Buitinės nuotekos bus nuvedamos į esamus buitinių nuotėkų surinkimo tinklus taip pat Tiekėjų gatvėje. 

· Lietaus nuotėkos. Drenažo ir lietaus vandens nuotėkos nuvedamos į  lietaus vandens nuotėkų tinklus Tiekėjų gatvėje.

· Elektra tiekimas Elektros energijos tiekimas numatomas iš AB "VST" tinklų, elektros tiekimui išskiriama žemės zona dėl 10 kV elektros kabelių linijos tiesimui ir eksploatavimui nuo esamos 10 kV kabelinės linijos į sklype kad.Nr.5634/0004:341 numatomą transformatorinę (gautas raštiškas sutikimas). Sudaryti servitutų sutartis tarp žemės sklypo savininkų ir AB "VST" . Išskiriama žemės zona bei nustatomi reikiami servitutai dėl AB „VST“ elektros tinklų, kurie bus perkeliami iš užstatymo teritorijos, tiesimui (statybai) ir eksploatavimui.
· Šildymas. Dujotiekis detaliuoju planu neplanuojamas, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.  Pastatų šiltinimas numatomas  kietu kuru, elektra ar geoterminis. Perspektyvoje dujomis.

· Melioracija. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, patenkančius į užstatymos zoną iškelti savininkų lėšomis, pakeičiant į PVC perforuotus drenažo vamzdžius. Sprendžiama techninio projekto metu, gavus technines sąlygas, STR nustatyta tvarka. Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų interesų.
· Priešgaisrinės priemonės Priešgaisrinė sauga bus užtikrinama remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Galimų išorės gaisrų gesinimui numatoma panaudoti iš Tiekėjų gatvėje esančių priešgaisrinių hidrantų. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04 2004m (Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai).  

· Ryšių tinklai. Detaliuoju planu neplanuojami, bet rezervuojama trasa, jų tiekimui.

Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimų, nustatytų „Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“, patvirtintose LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640.

      Pastaba: Inžinerinės infrastruktūros tinklų prisijungimas detalizuojamas techninio projekto rengimo metu.
· Apsaugos zonos. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr.V-586 "Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" (Žin. 2004, Nr.134-4878) planuojamai ūkinei veiklai sanitarinės zonos nenustatomos. 
Vadovaujantis „Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklėmis“ planuojant automobilių stovėjimo vietų skaičių iki 10, turi būti išlaikomas 10 m atstumas iki gyvenamųjų pastatų langų. Artimiausiais gyvenamasis namas yra apie 400 m atstumu. Tokiu būdu normuojamas atstumas bus išlaikomas.

Planuojama teritorija patenka į normuojamą žuvų ir žuvų produktų perdirbimo, konservavimo ir rūkymo sanitarinę apsaugos zoną, kuri yra 500 m. Pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatams SAZ - netaikoma.

4.9 Želdiniai 
 Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Suformuoto žemės sklypo apželdinimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu.
5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS VERTINIMAS
Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta tvarka

Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės veiklos pobūdį planuojamame žemės sklype, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-07-01 įsakymu Nr.V-491 „Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin.2004,Nr.106-3947) ir LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo 2005-06-21 Nr.X-258 (Žin., 2005, Nr.84-3105) 2 priedu „Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas p.10.2, atliekama atranka dėl poveikio visuomenės sveikatai  vertinimo būtinumo nustatymo ir atranka dėl poveikio aplinkai  vertinimo būtinumo nustatymo.

Pagal gautą atrankų išvadas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – neprivalomi.

Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams.
Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas ir reglamentas,  nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių.

Gavus technines sąlygas, bus rengiami techniniai ir darbo projektai  suformuoto  žemės sklypo užstatymui.

Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams įvertinimas

Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo dokumentams:

    → Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas  
5.2 Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje teritorijoje – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką aplinką (atitikimą nustatytoms normoms), tam numatomos sekančios priemonės:

- privažiavimui prie pastato įrengiama kieta (asfaltas) danga;

- sklypo reljefas nekeičiamas;

- fizikinės taršos augimas nenumatomas;

- atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722;

-sklypuose esantys vertingi medžiai saugomi; esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr. 673.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir higieninei būklei numatomas kaip neutralus. Formuojamo sklypo inžinerinės komunikacijos prijungiamos prie miestelio komunalinių inžinerinių tinklų.
5.3 Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.
      - Pagal Lietuvos higienos normą HN 33-2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“ ekvivalentinis garso lygis gyvenamųjų pastatų aplinkoje 65 dBA, maksimalus garso lygis 70 dBA.  Atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją, langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso izoliacija, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija, luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos; 

- natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“: Numatyti patalpų dirbtinės apšvietos parametrai rekonstruojamame ir naujai statomuose pastatų patalpose – 300 iki 500lx; patalpos nenaudojamos nuolatiniam darbui (pagalbinės patalpos) 100 – 150 – 200 lx;

- patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ (A.1 lentelė). Santykinė oro drėgmė numatoma – 40-60 %, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Siekiant užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, Naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties servitutus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų asmenų interesams nenumatomas.
5.4 Veiklos lemiama fizikinė, cheminė ir biologinė tarša (užpildoma 1 lentelė). 
Suformuojamas 1 sklypas pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, triukšmo padidėjimas planuojamas nežymus.

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, vibracija, šiluma ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu, į aplinkos orą gali patekti cheminės medžiagos, išsiskiriančios iš esamos katilinės (skaičiavimams priimta, kad šildymo katilai bus kūrenami kietu kuru). Orientacinis į aplinkos orą patenksiančių teršalų kiekis pateikiamas 1 lentelėje.


1lentelė
	Taršos rūšis
	Taršos šaltinis
	Taršos šaltinių skaičius
	Orientacinis teršalų kiekis
	Priemonės taršai mažinti

	
	
	
	Objektų teritorijoje
	SAZ
	

	Cheminė tarša:

CO;

NOx;

k.d.
	Kaminas nuo esamos katilinės stogo
	1
	0,333 t/m;

0,027 t/m;

0,014 t/m.
	Pastato - gamykla SAZ neformuojama.
	Teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių.


Biologinių teršalų susidarymo ūkinė veikla neįtakos, todėl ši tarša nenagrinėjama.

Planuojamos ūkinės veiklos metu, į aplinkos orą gali patekti cheminės medžiagos, išskiriančios iš transporto priemonių atvažiuojančių į planuojamą teritoriją.

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, vibracija, šiluma ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

Orientacinis į aplinkos orą patenkančių teršalų kiekis pateikiamas 2 lentelėje












2lentelė
	Taršos rūšis
	Taršos šaltinis
	Taršos šaltinių skaičius
	Orientacinis teršalų kiekis
	Priemonės taršai mažinti

	
	
	
	Objektų teritorijoje, t/m
	SAZ
	Gyvenamojoje, rekreacinėje aplinkoje, t/m
	

	Cheminė tarša:

CO;

NOx;

SO2;

LOJ

k.d.
	Autotran-

sportas
	10
Vnt/val.
	0,12 

0,01 

0,0002

0,11
0,005
	
	Teršalų koncentracija gyvenamojoje aplinkoje dėl pastato -  gamyklos veiklos ir transporto eismo į jį,  neviršys DLK.
	Planuojamos teritorijos apželdinimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu.

	Fizikinė tarša
	Autotran-

sportas
	10
Vnt/val.
	58.1 dBA**
	
	52.0 dBA
	Bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu.


Biologinių teršalų susidarymo ūkinė veikla neįtakos, todėl ši tarša nenagrinėjama.

Pastaba:

** - apskaičiuotas ekvivalentinis triukšmo lygis objekto teritorijoje, kai per valandą į/išvažiuoja visos (10vnt.) transporto priemonės.

Planuojama ūkinė veikla triukšmo, kuris viršytų ribinius lygius, neįtakos, o atstumai nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki artimiausio gyvenamojo namo langų bus išlaikyti pagal reikalavimus.

6.  PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS

Planuojamos teritorijos urbanistiniai apribojimai bei apsaugos reglamentai nurodyti šio detaliojo plano aiškinamajame rašte.

Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, planuojamai teritorijai taikomų aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų bei statybų techninių reglamentų reikalavimus.

Planuojamai teritorijai taikomi „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (patvirtinta LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640) skyrių reikalavimai:

· Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius);

· Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius);

· Vandens telkiniai (XXVIII skyrius);
· Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos (XX skyrius);
Statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

· požeminės ryšių linijos – po 2,0 m abipus požeminio kabelio trasos;

· požeminės elektros kabelių linijos – po 1,0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

· vidutinio slėgio dujotiekiams (iki 3 kg/cm2) – po 4 m; žemo slėgio dujotiekiams (iki 0,5 kg/cm2) – po 2 m;

· vandentiekio tinklų ir įrenginių  - po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės;

· buities nuotekų tinklų (diametras iki 400 mm) – po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės; (diametras daugiau 400 mm) – po 10,0 m nuo vamzdžio sienelės.
          Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) reikalavimai.

1. Teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IX-1962, 2004-01-15;

2. Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19;

3. Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26;

4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;

5. Vandens įstatymas Nr. IX-1388, 2003-03-25;

6. atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16;

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04;

8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495,1996-08-15;

9. LR AM įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, 2005-03-17;

10.  LR AM įsakymas Nr. D1-239 „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, 2004-05-03;

11.  LRAM įsakymas Nr.495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“, 2001-10-05;

12.  LR AM įsakymas Nr. 687 „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“, 2003-12-24;

13.  LR AM įsakymas Nr. 673 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, 2003-12-19;

14.  LR įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 2003-12-30;

15.  LR SAM įsakymas V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“, 2004-08-19;

16.  LRV nutarimas Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992-05-12, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640;

17. LRV nutarimas Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas“, 2004-07-16;

18. LRV nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“, 1996-09-18, redakcija 2004-07-16 nutarimas Nr. 904;

19.  LAND 3-95 „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės“;

20.  HN 24-1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;

21.  HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

22.  HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

23.  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

24.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;

25.  STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.
26.  STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“.
Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI.

1. Įgyvendinus sprendinius tikimasi racionaliau išnaudoti planuojamą teritoriją.

2. Planuojamos teritorijos plėtrai sprendiniai neigiamos įtakos neturės.

3. Prognozuojamas teigiamas sprendinių poveikio teritorijos vystimosi efektas.

4. Tiesioginis sprendinių poveikis – racionaliau panaudojama teritorija, sudaroma galimybė plėsti apgyvendinimo, poilsio paslaugas.

5. Neigiamas poveikis esamoms ūkinėms veiklos sritims gretimybėse neplanuojamas.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai, regionų skirtumams neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas neturės lemiamos įtakos bendriesiems gyvenamųjų, poilsio ar kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams Kretingos m., bei jiems skirtų teritorijų fondui.

3. Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui Kretingos m., .

4. Sprendinių įgyvendinimas gamybos sąnaudų pokyčiams turės nežymią įtaką.

5. Sprendinių įgyvendinimas esamų gamybos pajėgumų panaudojimui Kretingos m., įtakos neturės.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę paveiks nežymiai.

2. Sprendinių įgyvendinimas vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidai poveikio neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai poveikio neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kt. asmenims) neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos žmonėms ir jų sveikatai. 

IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

1. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei neigiamos įtakos neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei neigiamos įtakos neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas saugomų gamtos vertybių neįtakos, saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų planuojamoje teritorijoje nėra. 

6. Sprendinių įgyvendinimas gamtinei rekreacinei aplinkai įtakos neturės.

7. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai įtakos neturės.

8. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio estetinei kokybei turės teigiamos įtakos 

9. Kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
	UAB „Emdona“ į/k 164257179, Geležinkelio g.19, Kretinga

	2
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
	UAB “Kryžkelės projektai“

Šventosios 52A, Kretinga

	3
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
	Žemės sklypo Tiekėjų g.29A Kretingos  m., detalusis planas

	4
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.

 

	5
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.



	6
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
	Siekiama racionaliau panaudoti esamą teritoriją, 

	7
	Galimo sprendinių poveikio vertini-mas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis gyvenamosios teritorijos.

	9
	Vertinimo aspektai


	Teigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendimo poveikis:

	
	- teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- ekonominei aplinkai
	Neturės
	neturės

	
	- socialinei aplinkai
	Neturės
	neturės

	
	- gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	neturės
	neturės

	10
	Siūlomos alternatyvos poreikis:  alternatyva nenagrinėjama.


  Projekto vadovas........................................Vytautas  Indreika

                                                                                 Atestato Nr. 13555

PAGE  
11
UAB „Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A Kretinga Tel. 8-600-25220

Projekto vadovas Vytautas Indreika


