                                                                                                                    AIŠKINAMASIS RAŠTAS

OBJEKTAS

Detalusis planas  Laisvės g., Kretingos m.
PLANAVIMO  ORGANIZATORIUS:

Vytautas Jagutis a/k xxxxxxxxxxx gyv., xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Regina Girdžiūnienė a/k xxxxxxxxxxx gyv., xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tulia Zinčiukienė  a/k xxxxxxxxxxx gyv., xxxxxxxxxxxxxxxx
PLANAVIMO TIKSLAS:

Bendrą sklypą padalinti į keturis sklypus, savininkų pageidaujamomis ribomis. Dviejų sklypų naudojimo būdą ir pobūdį pakeisti į gyvenamąją teritoriją mažaaukščių gyvenamųjų namų/statinių statybai ir eksploatacijai, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, užstatymo ir naudojimo režimo nustatymas.

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

1. BENDRIEJI  DUOMENYS
Detaliojo plano rengėjas:  UAB“Kryžkelės projektai“, Šventosios g. 52A, LT-97124, Kretingos m. Tel. Nr.8-600-25220, įmonės kodas 300537220. Subrangovas (planuojamos teritorijos skaitmeninė topografinė nuotrauka -LKS-94 koordinačių sistema,Baltijos aukščių sistema)- O.Krusos įmonė, licenzijos Nr.188TK-441.
Planuojama teritorija ––  Laisvės g., Kretingos m.. Planuojamos teritorijos žemės sklypo plotas 1,3029 ha. Kadastrinis adresas 5634/0007:448 Kretingos m. k.v. 
Paskirtis- kita  (rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsio statinių statybos).
Detaliojo plano rengimo  proceso etapai- keturi:

1. Parengiamasis etapas (planavimo tikslai ir uždaviniai)

2. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo etapas (esamos būklės analizė, koncepcijos nustatymas,sprendinių konkretizavimas,
3. Teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimo etapas 

4. Baigiamasis etapas (viešas svarstymas,derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas).
Detaliojo plano rengimo tvarka - bendroji.
1.1 Detaliojo  planavimo  sąlygos:

  Detalusis planas Laisvės g., Kretingos m.,  yra parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2007-06-29 dieną išduotomis planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentams rengti, planavimo užduotimi ir detaliojo plano organizatoriaus pageidavimais bei pasiūlymais.
          Detaliąjam planui rengti gautos planavimo salygos yra:    
1. Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarybos VPPI sąlygos 207-03-30 Nr.1.12-178

2. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos filialo 2007-03-22,sąlygos Nr.(18.6.7)-V4-274
3. AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sąlygos 2007-06-11 Nr. (9.14.3)-LV4-3992
4. UAB „Kretingos vandenys“ 2007-03-27 sąlygos  Nr.29-14
5. UAB „Lietuvos dujos“ Klaipėdos filialas 2007-03-28 Nr.14
6. Akcinė Bendrovė „VST“, 2007-05-09 sąlygos detaliajam planui, Nr.TS-07-19-0026
7. TEO LT, AB sąlygos 2007-04-04 Nr.03-2-05-2194
8. Kretingos r. Žemėtvarkos skyriaus 2007-04-02 sąlygos Nr. (3.5) R5-387
9. SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2007-03-28 sąlygos Nr.(3.6.) V4-50
          Planuojama teritorija yra apžiūrėta vietoje.
2. ESAMOS  BŪKLĖS ANALIZĖ

   2.1  Informacija apie planuojamą teritoriją

         Planuojama teritorija yra pietinėje Kretingos miesto dalyje, Laisvės g. Kretinga – miestas vakarų Lietuvoje, Klaipėdos apskrityje; Rajono centras, taip pat miesto seniūnijos ir aplylinkių seniūnijos centras. Tai vienas seniausių vakarų Lietuvos miestų, įsikūręs prie Akmenos upės, šalia Palangos kurorto (11 km į rytus), 25 km į šiaurės rytus nuo Klaipėdos.
Žemės sklypo plotas 1,3029 ha. Kadastrinis adresas Nr.5634/0007:488 Kretingos m. k.v.    Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita  (rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsio statinių statybos). Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Nuosavybės teisė – Vytautas Jagutis, Regina Girdžiūnienė, Tulia Zinčiukienė 
        Specialios naudojimo sąlygos: 

· Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 0,0248 ha. 

· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas: 1,3029 ha.
· Vandens telkiniai. Plotas: 0,021 ha.

       Planuojamas žemės sklypas iš šiaurinės pusės ribojasi su Laisvės gatve, šiaurės rytinėje pusėje ribojasi su Dalios Višniauskienės kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos,mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr.5634/0007:170, Petro Vilučio kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos,mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr.5634/0007:106, Danutės Gurauskienės ir Alberto Gurausko kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos,mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr.5634/0007:185, juridiškai neįteisintu sklypu ir su pravažiavimu, iš rytų pusės su juridiškai neįteisintais sklypais ir su S.Daukanto gatve, iš pietų pusės su Jauryklos upeliu. 
Planuojamas sklypas patenka į Jauryklos upelio apsaugos zoną ir juostą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr.D1-98 „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas“ vandens telkinio apsaugos juosta sutapatinama su apsaugos zona t.y. 25 metrai.
       Pagal planavimo organizatoriaus pateiktą planuojamos teritorijos topografinę nuotrauką, teritorija yra nelygi, žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 18,81 iki 28,67  pagal Baltijos aukščių sistemą.
2.2  Informacija apie sklype esamus statinius:   

       Planuojamame žemės sklype  statinių nėra. 
2.3Teritorijos įvertinimas paminklosauginiu aspektu: 

Planuojama teritorija nėra  kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose ir, kaip atskiras objektas, neturi nustatyto teritorijos tvarkymo rėžimo, todėl papildomų reikalavimų ir apribojimų detaliąjame plane nėra.

3. TERITORIJOS  VYSTYMO KONCEPCIJA
 Planuojama teritorija yra Laisvės g., Kretingos m., inžineriniu požiūriu nevisiškai išvystytoje teritorijoje. Suformuojamis keturi sklypai: du kitos paskirties, (gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos ir rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsio statinių statybos ) ir du kitos paskirties  (rekreacinės teritorijos, trumpalaikio poilsio statinių statybos).
Užstatymo rodikliai
      Pagal 2005-03-17d. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro įsakymą Nr.D1- 151 „Žemės sklypų  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties  būdų ir pobūdžių kodavimo sistemą“ sklypams Nr.1, Nr.2 nustatoma:

     Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-  kitos paskirties žemė,

     Naudojimo būdas Nr.1 -gyvenamosios  teritorijos  (kodas –tp6, indeksas-G), tai yra

     teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai.   
     Naudojimo pobūdis Nr.1 - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (kodas-tp6, indeksas-G1),  tai yra žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi  statyti  vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai. 
Naudojimo būdas Nr.2- rekreacinės teritorijos (kodas –tp13, indeksas-R), tai yra teritorijos, skirtos ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statyniams ar statinių grupėms statyti, trumapalaikio poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti bei kitiems laikiniems pastatams statyti, kurie reikalingi išvadintiems objektams aptarnauti, taip pat paplūdimiams ir jo infrastūktūros objektams statyti.   
     Naudojimo pobūdis Nr.2- trumpalaikio poilsio statinių statybos (kodas-tp13, indeksas-R2),  tai yra žemės sklypai, kuriuose yra arba numatomi įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, papliūdimius, kt.

    Siūlomas sklypo užstatymas :


Sklypo užstatymo tankis- -----------30%


Sklypo užstatymo intensyvumas ---50%


Sklypo užstatymo aukštingumas –  10m.
Sklypams Nr.3 ir Nr.4 nustatoma:

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis-  kitos paskirties žemė,

     Naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos (kodas –tp13, indeksas-R), tai yra

     teritorijos, skirtos ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statyniams ar statinių grupėms statyti, trumapalaikio poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti bei kitiems laikiniems pastatams statyti, kurie reikalingi išvadintiems objektams aptarnauti, taip pat paplūdimiams ir jo infrastūktūros objektams statyti.   
     Naudojimo pobūdis- trumpalaikio poilsio statinių statybos (kodas-tp13, indeksas-R2),  tai yra žemės sklypai, kuriuose yra arba numatomi įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, papliūdimius, kt.
    Sklypo užstatymas – nenustatomas.
Planuojamas bendro sklypo padalinimas į keturis sklypus, savininkų pageidaujamomis ribomis. Dviem sklypams nustatomi du naudojimo būdai ir du naudojimo pobūdžiai gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1) ir rekreacinės teritorijos, trumpalaikių poilsio statinių statybos (tp13, R2),  bei nustatomas užstatymo ir naudojimo rėžimas.
 Planuojamojo teritorijoje  draudžiami bet kokie  ją fiziškai žalojantys  ar vizualiai naikinantys darbai. Ūkinė veikla negali būti agresyvi aplinkai ar kraštovaizdžiui. Detaliojo plano sprendiniuose numatoma  naujų pastatų statyba turi būti sprendžiama perimant geriausias statinių statybos tradicijas, architektūrinę stilistiką. Teritorijoje numatoma sutvarkyti gerbuvį, išsaugoti esamus želdinius ir papildomai pasodinti naujus. Konkretus parkavimo vietų skaičius ir vieta turi būti nurodyta pastato techninio projekto sudėtyje, konkrečiam planuojamam objektui. 
    Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo 2 priedėlio 10.2 punktu, vykdant urbanistinių objektų statybą, esant kriterijams, t.y. kai užimamas plotas didesnis kaip 0,5 ha, atliekama atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo būtinumo nustatymo. Pagal gautą 2008-05-12 atrankos išvadą Nr.E4-186 poveikio visuomenės sveikatai vertinimas – neprivalomas.

Pagal gautą 2008-06-05 iš LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atrankos išvada Nr.(9.14.5.)-LV4-3604: Reginos Girdžiūnienės, Tulios Zinčiukienės ir Vytauto Jagučio planuojamai ūkinei veiklai – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai ir rekreacijai Laisvės gatvėje Kretingos mieste – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

4. SPRENDINIAI
Šiuo detaliuoju planu bendras sklypas padalinamas į keturis sklypus, savininkų pageidaujamomis ribomis. Dviem sklypams nustatomi du naudojimo būdai ir du naudojimo pobūdžiai gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (tp6, G1) ir rekreacinės teritorijos, trumpalaikių poilsio statinių statybos (tp13, R2),  bei nustatomas užstatymo ir naudojimo režimas Laisvės gatvėje Kretingos mieste, kadastrinis Nr. 5634/0007:448, sklypo plotas – 1,3029 ha.
     Suformuojami sklypai:
Sklypas Nr. 1 (1870 m2 ploto). Adresas –Laisvės g, Kretingos miestas.

             Nuosavybės teisė – Regina Girdžiūnienė.
           Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai (sklypo daliai G1-946m2):

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

 3. Naudojimo pobūdis                       - Mažaaukščių (vieno arba dviejų butų) gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų
       gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 10metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - iki 30 %
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - iki 50 %
  Statinių statybos vieta - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš Laisvės gatvės
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai (sklypo daliai R2-924 m2):

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Rekreacinės teritorija (tp13,R)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Trumpalaikio poilsio statinių statybos (tp13,R2) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

      Numatomi įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, papliūdimius, kt.

Specialios naudojimo sąlygos:
· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas: 645m2
       Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:
	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	1
	6197236.79 
	327433.07     
	1-2
	66.98

	2
	6197296.70  
	327463.03     
	2-3
	3.51

	3
	6197298.08   
	327466.26      
	3-4
	21.37

	4
	6197289.49   
	327485.83       
	4-5
	7.41

	5
	6197285.00  
	327491.73       
	5-6
	55.98

	6
	6197235.56    
	327465.46     
	6-7
	12.19

	7
	6197238.42
	327453.61
	7-1
	20.60


Sklypas Nr. 2 (1772 m2 ploto). Adresas –Laisvės g, Kretingos miestas.

             Nuosavybės teisė – Tulia Zinčiukienė.
           Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai (sklypo daliai G1-773m2):

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Gyvenamoji teritorija (tp6,G)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai (tp6,G1) 

 Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

       Žemės sklypai,kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų

       gyvenamieji namai ir jų priklausiniai.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - iki 10metrų
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - iki 30 %
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - iki 50 %
  Statinių statybos vieta - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Statybos riba, linija - nustatoma (žiūr. pagrindinį brėžinį)
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš Laisvės gatvės
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai (sklypo daliai R2-999 m2):

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Rekreacinės teritorija (tp13,R)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Trumpalaikio poilsio statinių statybos (tp13,R2) 

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

      Numatomi įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, papliūdimius, kt.

Specialios naudojimo sąlygos:
· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas: 822m2
       Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	5
	6197285.00  
	327491.73     
	5-8         
	31.57

	8
	6197265.88    
	327516.85       
	8-9   
	20.01

	9
	6197247.62     
	327508.67           
	9-10  
	22.02

	10
	6197227.19    
	327500.47   
	10-11       
	26.20

	11
	6197222.80   
	327474.64        
	11-12     
	12.73

	12
	6197234.54   
	327469.71      
	12-6   
	4.37

	6
	6197235.56
	327465.46
	6-5
	55.98


Sklypas Nr. 3 (4914 m2 ploto). Adresas –Kretingos miestas.

Nuosavybės teisė – Regina Girdžiūnienė (plotas 2213m2 ) ir Tulia Zinčiukienė

(plotas 2701m2 ).
          Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Rekreacinės teritorija (tp13,R)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Trumpalaikio poilsio statinių statybos (tp13,R2)  

Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

      Numatomi įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, papliūdimius, kt.
  Leistinas pastatų aukštis metrais - nenustatomas
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - nenustatomas
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - nenustatomas
  Statinių statybos vieta - nenustatoma 
  Statybos riba, linija - nenustatoma 
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš projektuojamo servitutinio kelio
Specialios naudojimo sąlygos:
· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas: 2796m2
Servitutai:

Viešpataujantis daiktas: Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis                        (kodas 203) (sklype Nr.4).                  
 Servitutas - teisė tiesti aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas                                        (kodai 106, 107, 108) (sklype Nr.4).
  Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	9
	6197247.62    
	327508.67    
	9-13      
	44.12

	13
	6197228.87      
	327548.62     
	13-14          
	6.56

	14
	6197234.80      
	327551.47        
	14-15    
	33.01

	15
	6197218.27       
	327580.04          
	15-16       
	16.14

	16
	6197204.64      
	327571.40          
	16-17          
	36.65

	17
	6197187.35        
	327603.71             
	17-18      
	25.67

	18
	6197209.15        
	327617.26          
	18-19           
	29.35

	19
	6197194.88        
	327642.91          
	19-20           
	66.23

	20
	6197137.25      
	327610.28        
	20-21       
	11.83

	21
	6197146.94        
	327603.49      
	21-22       
	20.10

	22
	6197156.17       
	327585.63        
	22-23         
	1.85

	23
	6197157.15        
	327587.20          
	23-24        
	20.08

	24
	6197176.92        
	327590.71            
	24-25          
	10.71

	25
	6197185.12      
	327583.82          
	25-26      
	23.15

	26
	6197192.85     
	327562.00            
	26-27       
	14.08

	27
	6197187.94       
	327548.80         
	27-28      
	19.42

	28
	6197199.84      
	327533.45           
	28-29       
	22.48

	29
	6197210.16    
	327513.48          
	29-10
	21.43

	10
	6197227.19
	327500.47    
	10-9
	22.02


Sklypas Nr. 4 (4473 m2 ploto). Adresas –Kretingos miestas.

Nuosavybės teisė – Vytautas Jagutis
Privalomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimai:

       1. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis            - Kitos paskirties žemė

       2. Naudojimo būdas                                                         - Rekreacinės teritorija (tp13,R)

       3. Naudojimo pobūdis                       - Trumpalaikio poilsio statinių statybos (tp13,R2) 
Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys:

      Numatomi įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, paplūdimius, kt.

  Leistinas pastatų aukštis metrais - nenustatomas
  Leistinas sklypo užstatymo tankumas procentais - nenustatomas
  Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas procentais - nenustatomas
  Statinių statybos vieta - nenustatoma 
  Statybos riba, linija - nenustatoma 
  Susisiekimo sistemos organizavimas – įvažiavimas iš S.Daukanto g-vės
Specialios naudojimo sąlygos:
· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Plotas: 2796m2
· Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas: 248 m².  
 Servitutai:

Tarnaujantis daiktas: Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis ( kodas 203) (sklypui Nr.3). Plotas:386m².      
servitutas - teisė tiesti aptarnauti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas                      ( kodai 206, 207, 208)(sklypui Nr.3). Plotas:829m²;  

 Kampų koordinatės ir kraštinių ilgiai:

	Kampas
	X
	Y
	Kraštinė
	Ilgis (m)

	19
	6197194.88    
	327642.91            
	19-30       
	41.34

	30
	6197174.79  
	327679.04              
	30-31      
	23.82

	31
	6197161.67       
	327698.92           
	31-32    
	11.67

	32
	6197155.31      
	327708.70          
	32-33       
	15.64

	33
	6197140.78         
	327702.90          
	33-34   
	18.87

	34
	6197122.77         
	327697.25              
	34-35
	16.70

	35
	6197124.32           
	327680.62             
	35-36        
	13.85

	36
	6197124.89         
	327666.78           
	36-37        
	20.59

	37
	6197122.13           
	327646.38        
	37-38               
	13.78

	38
	6197127.47          
	327633.68           
	38-39       
	17.96

	39
	6197129.33        
	327615.82           
	39-20       
	9.67

	20
	6197137.25
	327610.28
	20-19
	66.23


 4.1 Privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimo reikalavimai

Žemės sklypo ribos, privalomieji ir pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimai yra nurodyti  detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje. Žemės sklypo privalomieji teritorijos tvarkymo rėžimai:

1 - žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas ar pobūdis

2 - leistinas statinių aukštis (metrais)

3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas

4 - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

Žemės sklypo pasirinktieji teritorijos tvarkymo rėžimai:

a – pastato stogas šlatinis arba plokščias.

b – žemės sklype galimas pastatų remontas ir rekonstrukcija išsaugant urbanistinę struktūrą ir pastatų aukštingumą.
c - žemės sklype inžinerines komunikacijas aptarnaujančių įmonių teisė tiesti, remontuoti  ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir inžinerinius įrenginius

d – sklypas aptveriamas ažūrine iki 1,2m aukščio tvora
Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

· krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip- 1,00 m;

· žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki  3,00 m. aukščio-2,00 m;

· kitų medžių – 3,00 m;

· formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis kaip 1,30 m;

· atstumas nuo namų ūkio pastato, šiltnamio, garažo iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7,00 m.;

· minimalūs inžinerinių tinklų atstumai nuo pastatų:

vandentiekio – 5,00 m; nuotėkų tinklų – 5,00m. 

Statinių ir įrenginių nauja statyba  ir projektavimas atliekamas vadovaujantis statybos   įstatymo, STR nustatyta tvarka.
4.2. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas ir vertinimas
       Planuojama teritorija yra Laisvės g., Kretingos m. Sklypo reljefas nekeičiamas. 

Planuojamame sklype pavojingi taršos objektai neprojektuojami, neigiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir gretimybėms nenumatomas. Gretimuose žemės sklypuose vykdoma ar planuojama ūkinė veikla apribojimų planuojamai ūkinei veiklai neturi. Tvarkant atliekas (ypač griovimo) vadovautis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722.

4.3 Transportas

Į sklypus Nr.1 ir Nr.2 patenkama iš Laisvės gatvės, į sklypą Nr.3 – iš sklype Nr.4 projektuojamo servitutinio kelio ir į sklypą Nr.4 – iš S.Daukanto gatvės. Automobilių laikymas numatomas sklypo ribose ant kieta danga dengtų paviršių. Automobilių parkavimas detalizuojamas rengiant techninius projektus.
4.4 Inžineriniai tinklai

Elektros tiekimas Elektros tiekimui numatoma rezervuoti trasą 0.4kV tiekimo linijai, kuri bus atvesta į sklypus Nr.1 ir Nr.2 nuo projektuojamos modulinės transformatorinės ir į sklypus Nr.3 ir Nr.4 - nuo esamos transformatorinės. 

Vandens tiekimas. Vandens tiekimas numatomas iš esamų vandentiekio tinklų Kretingos m. 
Buitinių nuotekų šalinimas. Buitinės nuotėkos nuvedamos į esamus buitinių nuotėkų tinklus Kretingos m.
Lietaus nuotekų tvarkymas.Drenažo ir lietaus vandens nuotėkos nuvedamos į esamus lietaus vandens nuotėkų tinklus Kretingos m.
Šildymas. Pastatų šildymas numatomas kietu kuru/elektra/geoterminis. Dujotiekis detaliuoju planu nenumatomas, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.
Ryšių tinklai. Detaliuoju planu neplanuojami, bet rezervuojama trasa jų tiekimui.
Visų inžinerinių tinklų apsaugos juostose ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimų, nustatytų „Specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“, patvirtintose LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640.

      Gaisrinė sauga. Priešgaisrinė sauga bus užtikrinama remiantis priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo komandų pajėgomis. Galimų išorės gaisrų gesinimui numatoma panaudoti iš Laisvės ir Laukų gatvių sankryžoje esančio priešgaisrinio hidranto. Konkretūs sprendiniai bus atliekami rengiant techninį projektą, gavus technines sąlygas. Gaisrų gesinimo įranga turi tenkinti STR 2.01.04 2004m (Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai).  
Atliekos. Buitinės atliekos surenkamos į sklype stovinčius konteinerius, kuriuos pagal sutartį su buitinių atliekų išvežėjais, yra išvežamos į atliekų savartynus.
4.5 Želdiniai 

Planuojamoje teritorijoje atliekama medžių inventorizacija pagal rūšį, skersmenį 1,3 metro aukštyje bei gyvybingumo laipsnį atlikta 2008 metų rugpjūčio 01 d.

Sklype augančių medžių inventorizaciją atliko UAB „Kryžkelės projektai“, projekto vadovas V.Indreika.

Duomenys apie medžių inventorizaciją pateikti lentelėje:

	Eil. Nr.
	Medžio rūšis
	Skermuo 1,3 m aukštyje
	Žalias
	Mechaniškai pažeistas
	Pusiau sausas
	Pastabos

	1.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	2.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	3.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	4.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	5.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	6.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	7.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	8.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	9.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	10.
	Obelis
	27
	X
	
	
	

	11.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	12.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	13.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	14.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	15.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	16.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	17.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	18.
	Obelis
	25
	
	X
	
	

	19.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	20.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	21.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	22.
	Obelis
	27
	X
	
	
	

	23.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	24.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	25.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	26.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	27.
	Obelis
	24
	X
	
	
	

	28.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	29.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	30.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	31.
	Obelis
	22
	
	X
	
	

	32.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	33.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	34.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	35.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	36.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	37.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	38.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	39.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	40.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	41.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	42.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	43.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	44.
	Obelis
	25
	
	X
	
	

	45.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	46.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	47.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	48.
	Obelis
	27
	X
	
	
	

	49.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	50.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	51.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	52.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	53.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	54.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	55.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	56.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	57.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	58.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	59.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	60.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	61.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	62.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	63.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	64.
	Obelis
	22
	
	X
	
	

	65.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	66.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	67.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	68.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	69.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	70.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	71.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	72.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	73.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	74.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	75.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	76.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	77.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	78.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	79.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	80.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	81.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	82.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	83.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	84.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	85.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	86.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	87.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	88.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	89.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	90.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	91.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	92.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	93.
	Obelis
	27
	X
	
	
	

	94.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	95.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	96.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	97.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	98.
	Obelis
	24
	X
	
	
	

	99.
	Obelis
	28
	X
	
	
	

	100.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	101.
	Gluosnis
	21
	X
	
	
	

	102.
	Gluosnis
	23
	X
	
	
	

	103.
	Gluosnis
	22
	X
	
	
	

	104.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	105.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	106.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	107.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	108.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	109.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	110.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	111.
	Obelis
	24
	X
	
	
	

	112.
	Obelis
	28
	X
	
	
	

	113.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	114.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	115.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	116.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	117.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	118.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	119.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	120.
	Gluosnis
	20
	X
	
	
	

	121.
	Gluosnis
	25
	X
	
	
	

	122.
	Gluosnis
	23
	X
	
	
	

	123.
	Gluosnis
	17
	X
	
	
	

	124.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	125.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	126.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	127.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	128.
	Obelis
	24
	X
	
	
	

	129.
	Obelis
	28
	X
	
	
	

	130.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	131.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	132.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	133.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	134.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	135.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	136.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	137.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	138.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	139.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	140.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	141.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	142.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	143.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	144.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	145.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	146.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	147.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	148.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	149.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	150.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	151.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	152.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	153.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	154.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	155.
	Obelis
	24
	X
	
	
	

	156.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	157.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	158.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	159.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	160.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	161.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	162.
	Obelis
	24
	X
	
	
	

	163.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	164.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	165.
	Obelis
	27
	X
	
	
	

	166.
	Gluosnis
	25
	X
	
	
	

	167.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	168.
	Gluosnis
	20
	X
	
	
	

	169.
	Obelis
	27
	X
	
	
	

	170.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	117.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	172.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	173.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	174.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	175.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	176.
	Gluosnis
	22
	X
	
	
	

	177.
	Gluosnis
	20
	X
	
	
	

	178.
	Gluosnis
	25
	X
	
	
	

	179.
	Gluosnis
	23
	X
	
	
	

	180.
	Alksnis
	18
	XX
	
	
	

	181.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	182.
	Obelis
	27
	X
	
	
	

	183.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	184.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	185.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	186.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	187.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	188.
	Gluosnis
	25
	X
	
	
	

	189.
	Gluosnis
	17
	X
	
	
	

	190.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	191.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	192.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	193.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	194.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	195.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	196.
	Alksnis
	16
	X
	
	
	

	197.
	Gluosnis
	20
	X
	
	
	

	198.
	Gluosnis
	18
	X
	
	
	

	199.
	Gluosnis
	23
	X
	
	
	

	201.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	202.
	Obelis
	21
	X
	
	
	

	203.
	Obelis
	20
	X
	
	
	

	204.
	Obelis
	18
	X
	
	
	

	205.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	206.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	207.
	Ąžuolas
	24
	X
	
	
	

	208.
	Obelis
	23
	X
	
	
	

	209.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	210.
	Obelis
	26
	X
	
	
	

	211.
	Obelis
	25
	X
	
	
	

	212.
	Obelis
	27
	X
	
	
	

	213.
	Obelis
	22
	X
	
	
	

	214.
	Klevas
	7
	X
	
	
	


 
Planuojamoje teritorijoje saugomų medžių nėra.Esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr. 673.

Medžių ir kitų želdinių iškirtimas statybos zonoje galimas tik teisės aktais nustatyta tvarka. Rengiant žemės sklype naujo statinių projektus, statant naujus pastatus bei įrenginius, tikslus šalinamų ir sodinamų želdinių kiekis turi būti numatomas pastatų techninių projektų aplinkos tvarkos dalyje.

5. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IR GALIOJANČIŲ (RUOŠIAMŲ) TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAMS VERTINIMAS

Planuojama ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymu nustatyta tvarka.
Įvertinus planuojamos teritorijos urbanistinę situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, planuojamą ūkinės veiklos pobūdį planuojamame žemės sklype, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta ūkinė veikla, vykdoma laikantis nustatytų urbanistinių apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos, projektavimo ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Detaliojo plano sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai ar jų paskirčiai.

Numatoma teritorijoje vykdyti veikla neįtraukta į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, rūšių sąrašą (,,LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas“ 2004.04.18 Nr. VIII-1636). Planuojama veikla nedaro neigiamo poveikio gamtiniams ištekliams ir kurorto higieniniai būklei. 

Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje nurodyta teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas ir reglamentas,  nepažeidžiant gretimų žemės naudotojų teisių.

Gavus technines sąlygas, bus rengiami techniniai ir darbo projektai  suformuoto  žemės sklypo užstatymui.
Detaliojo plano sprendinių atitikimo galiojantiems teritorinio planavimo dokumentams įvertinimas

Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja sekantiems galiojantiems (ruošiamiems) teritorinio planavimo dokumentams:
    - Kretingos miesto bendrasis planas.

5.2 Aplinkos kokybės ir higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis planuojamoje teritorijoje keičiamas į gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).
Detaliojo plano sprendiniais siekiama užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką (atitikimą nustatytoms normoms), tam numatomos sekančios priemonės:

- automobilių stovėjimas numatomas garažuose, privažiavimui prie pastatų įrengiama betoninių trinkelių danga;

- sklypo reljefas nekeičiamas;

- fizikinės taršos augimas nenumatomas;

-atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis AM 2003-12-30 įsakymu Nr. 722;

- sklypuose esantys vertingi medžiai saugomi; esami želdiniai pertvarkomi vadovaujantis „Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus, atlyginimo tvarka“, pakeitimas patvirtintas AM 2003-12-19 įsakymu Nr. 673.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis augmenijai, gyvūnijai bei aplinkos kokybei ir higieninei būklei numatomas kaip neutralus. Formuojamų sklypų inžinerinės komunikacijos prijungiamos prie miesto komunalinių inžinerinių tinklų.

5.3 Pastatų higieninės būklės apsaugos priemonės ir įvertinimas.

- projektuojant gyvenamuosius namus triukšmo lygis turi atitikti HN 33-2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“: atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją, langai įrengiami su stiklo paketais, grindys virš tarpaukštinio perdengimo įrengiamos su garso izoliacija, pertvaros tarp patalpų įrengiamos su garso izoliacija, luboms panaudojamos garsą slopinančios dangos; 

- natūralus ir dirbtinis apšvietimas projektuojamas pagal HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“: natūralios apšvietos parametrai naujai statomuose pastatuose: gyvenamuosiuose kambariuose – 1:6, virtuvėje – 1:8, koridoriuose – 1:12. Numatyti gyvenamųjų patalpų dirbtinės apšvietos parametrai rekonstruojamame ir naujai statomuose gyvenamųjų namų patalpose: gyvenamuose kambariuose – 150-300 Lx, virtuvėje – 100-200 Lx, vonia, tualetas – 75 Lx, koridoriaus holas – 50 Lx;
- patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas“ (A.1 lentelė). Santykinė oro drėgmė numatoma – 40-60 %, oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 0,15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu ir 0,25 m/s (šiltuoju metų periodu). Siekiant užtikrinti šių parametrų prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, Naujai statybai ir apdailai naudojamos medžiagos turi turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotus atitikties servitutus. Atliekant statybos darbus poveikis aplinkai ir trečiųjų asmenų interesams nenumatomas.
5.4 Veiklos lemiama fizikinė, cheminė ir biologinė tarša (užpildoma 1 lentelė). 
Teritorijoje planuojama 2 sklypai namų valdai, triukšmo padidėjimas planuojamas nežymus.

Jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė, vibracija, šiluma ir kitos taršos rūšys nenagrinėjamos, nes ūkinė veikla tokios taršos neįtakos. 

Planuojamos ūkinės veiklos metu, į aplinkos orą gali patekti cheminės medžiagos, išsiskiriančios iš gyvenamųjų namų (skaičiavimams priimta, kad šildymo katilai bus kūrenami kietu kuru). Orientacinis į aplinkos orą patenksiančių teršalų kiekis pateikiamas 1 lentelėje.




















1lentelė
	Taršos rūšis
	Taršos šaltinis
	Taršos šaltinių skaičius
	Orientacinis teršalų kiekis
	Priemonės taršai mažinti

	
	
	
	Objektų teritorijoje
	SAZ
	

	Cheminė tarša:

CO;

NOx;

k.d.
	Kaminas nuo planuojamo gyvenamojo namo stogo
	2
	0,444 t/m;

0,036 t/m;

0,018 t/m.
	Gyvenamiesiems namams SAZ neformuojama.
	Teršalų koncentracija aplinkos ore neviršys ribinių verčių.


Biologinių teršalų susidarymo ūkinė veikla neįtakos, todėl ši tarša nenagrinėjama.

5. PLANUOJAMOS TERITORIJOS APRIBOJIMAI IR APSAUGOS ZONOS
Planuojamos teritorijos urbanistiniai apribojimai bei apsaugos reglamentai nurodyti šio detaliojo plano aiškinamajame rašte.

Ūkinės veiklos apribojimai nustatyti pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, planuojamai teritorijai taikomų aplinkos apsaugos, higienos, priešgaisrinės saugos normatyvinių dokumentų bei statybų techninių reglamentų reikalavimus.

Planuojamai teritorijai taikomi „Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ (patvirtinta LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640) skyrių reikalavimai:

· Elektros linijos apsaugos zona (VI skyrius);

· Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius)

Statinių ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos:

· požeminės ryšių linijos – po 2,0 m abipus požeminio kabelio trasos;

· požeminės elektros kabelių linijos – po 1,0 m nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

· vidutinio slėgio dujotiekiams (iki 3 kg/cm2) – po 4 m; žemo slėgio dujotiekiams (iki 0,5 kg/cm2) – po 2 m;

· vandentiekio tinklų ir įrenginių  - po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės;

· buities nuotekų tinklų (diametras iki 400 mm) – po 5,0 m nuo vamzdžio sienelės; (diametras daugiau 400 mm) – po 10,0 m nuo vamzdžio sienelės.

          Planuojamai teritorijai taikomi šių normatyvinių ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) reikalavimai.

1. Teritorijų planavimo įstatymas (nauja redakcija) Nr. IX-1962, 2004-01-15;

2. Statybos įstatymas Nr. I-1240, 1996-03-19;

3. Žemės įstatymas Nr. I-446, 1994-04-26;

4. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223;

5. Vandens įstatymas Nr. IX-1388, 2003-03-25;

6. atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. VIII-787, 1998-06-16;

7. Aplinkos oro apsaugos įstatymas Nr. VIII-1392, 1999-11-04;

8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas Nr.I-1495,1996-08-15;

9. LR AM įsakymas Nr. D1-151 „Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo“, 2005-03-17;

10.  LR AM įsakymas Nr. D1-239 „Detaliųjų planų rengimo taisyklės“, 2004-05-03;

11.  LRAM įsakymas Nr.495 „Aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti“, 2001-10-05;

12.  LR AM įsakymas Nr. 687 „Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti“, 2003-12-24;

13.  LR AM įsakymas Nr. 673 „Dėl saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, 2003-12-19;

14.  LR įsakymas Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, 2003-12-30;

15.  LR SAM įsakymas V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“, 2004-08-19;

16.  LRV nutarimas Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, 1992-05-12, redakcija 1995-12-29 nutarimas Nr. 1640;

17. LRV nutarimas Nr. 920 „Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašas“, 2004-07-16;

18. LRV nutarimas Nr. 1079 „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai“, 1996-09-18, redakcija 2004-07-16 nutarimas Nr. 904;

19.  LAND 3-95 „Paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės“;

20.  HN 24-1998 „Geriamas vanduo. Kokybės reikalavimai ir programinė priežiūra“;

21.  HN 33-1:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“;

22.  HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

23.  STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“;

24.  STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“;

25.  STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.
26.  STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“.
Pastaba: visi teisiniai ir norminiai aktai taikomi paskutinės redakcijos.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

I. POVEIKIS TERITORIJOS VYSTYMO DARNAI IR (AR) PLANUOJAMAI VEIKLOS SRIČIAI.

1. Įgyvendinus sprendinius tikimasi racionaliau išnaudoti planuojamą teritoriją.

2. Planuojamos teritorijos plėtrai sprendiniai neigiamos įtakos neturės.

3. Prognozuojamas teigiamas sprendinių poveikio teritorijos vystimosi efektas.

4. Tiesioginis sprendinių poveikis – racionaliau panaudojama teritorija, sudaroma galimybė plėsti apgyvendinimo, poilsio paslaugas.

5. Neigiamas poveikis esamoms ūkinėms veiklos sritims gretimybėse neplanuojamas.

II. POVEIKIS EKONOMINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų apskričių (regionų), savivaldybių ar vietovių ekonominei plėtrai, regionų skirtumams neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas neturės lemiamos įtakos bendriesiems gyvenamųjų, poilsio ar kitų ūkio sektorių struktūros pokyčiams Kretingos m., bei jiems skirtų teritorijų fondui.

3. Sprendinių įgyvendinimas neturės įtakos poveikio teritorijos gamtinių išteklių fondui ir jo racionaliam naudojimui Kretingos m.

4. Sprendinių įgyvendinimas gamybos sąnaudų pokyčiams turės nežymią įtaką.

5. Sprendinių įgyvendinimas esamų gamybos pajėgumų panaudojimui Kretingos m., įtakos neturės.

III. POVEIKIS SOCIALINEI APLINKAI

1. Sprendinių įgyvendinimas atskirų regionų ar rajonų bendrąją socialinę būklę paveiks nežymiai.

2. Sprendinių įgyvendinimas vietos savivaldos ir vietos bendruomenės raidai poveikio neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas švietimui, kultūrai ir sveikatos apsaugai poveikio neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio atskiroms socialinėms grupėms (socialiai pažeidžiamiems asmenims, jaunimui, jaunoms šeimoms, vaikams, pagyvenusiems ir kt. asmenims) neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos žmonėms ir jų sveikatai. 
IV. POVEIKIS GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

1. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei neigiamos įtakos neturės.

2. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos paviršinių ir požeminių vandenų kokybei neigiamos įtakos neturės.

3. Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės.

4. Sprendinių įgyvendinimas poveikio ekosistemoms ir biologinei įvairovei įtakos neturės.

5. Sprendinių įgyvendinimas saugomų gamtos vertybių neįtakos, saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų planuojamoje teritorijoje nėra. 

6. Sprendinių įgyvendinimas gamtinei rekreacinei aplinkai įtakos neturės.

7. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai įtakos neturės.

8. Sprendinių įgyvendinimas kraštovaizdžio estetinei kokybei turės teigiamos įtakos 

9. Kultūros paveldo objektų planuojamoje teritorijoje nėra.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

	1
	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
	Regina Girdžiūnienė, Tulia Zinčiūkienė ir Vytautas Jagutis

	2
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
	UAB “Kryžkelės projektai“
Šventosios 52A, Kretinga

	3
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas
	Žemės sklypo Laisvės g., Kretingos  m., detalusis planas

	4
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.

 

	5
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais
	Neprieštarauja.



	6
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius
	Siekiama racionaliau panaudoti esamą teritoriją, 

	7
	Galimo sprendinių poveikio vertini-mas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)
	Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis gyvenamosios teritorijos.

	9
	Vertinimo aspektai


	Teigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis
	Neigiamas           

(trumpalaikis, 

Ilgalaikis) poveikis

	
	Sprendimo poveikis:

	
	- teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai
	ilgalaikis
	neturės

	
	- ekonominei aplinkai
	Neturės
	neturės

	
	- socialinei aplinkai
	Neturės
	neturės

	
	- gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
	neturės
	neturės

	10
	Siūlomos alternatyvos poreikis:  alternatyva nenagrinėjama.


            Projekto vadovas........................................Vytautas  Indreika

                                                                                 Atestato Nr. 13555
PAGE  
4
Žemės sklypo Laisvės g., Kretingos m., detalusis planas

