
	Planavimo organizatorius:

UAB “Karelia Real Estate” įm.k. 301223532, Vytauto g. 91-23, Palanga.
	Teritorijų planavimo dokumentas: 

Žemės sklypo (kad. Nr. 5640/0002:27) Asteikių k. Kretingos r. detalusis planas


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. Detaliojo plano organizatorius: 
UAB “Karelia Real Estate” įm.k. 301223532, Vytauto g. 91-23, Palanga.
1.2. Planuojama teritorija adresu: 
Žemės sklypas kad. Nr. 5640/0002:27, Kretingos r. sav., Kulupėnų sen., Asteikių k. (plotas – 2,9669 ha).

1.3. Detaliojo plano rengėjas:
R. Kudzevičiaus individuali veikla NR. (18.51)L12-322, Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717. Projekto vadovas UAB „Archko“ direktorius - architektas Stanislovas Lukšas, atestato Nr. A 1087.

1.4. Detaliojo plano tikslas:

Pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdį – trumpalaikio poilsio statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

1.5. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5640/0002:27) Asteikių k., Kretingos r. sav. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo 2013-04-15 Nr.A1-309 ir Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-04-17 Nr. S1-230 bei Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos-vyr. architektės Redos Kasnauskės 2013-05-20 patvirtintas planavimo sąlygų sąvadas detaliojo plano dokumentui rengti Nr. (35.4) PS1-48.
1.6. Papildomos sąlygos išduotos detaliajam planui rengti:
· Klaipėdos visuomenės sveikatos centras Kretingos skyrius: 2013-04-24 planavimo sąlygos Nr. KE2-30;

· LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas: 2013-05-07 planavimo sąlygos Nr. (4)-LV4-1330;

· AB „Lesto“: 2013-04-26 planavimo sąlygos Nr. TS-43530-13-1305;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius: 2013-04-26 planavimo sąlygos Nr. V2-85;
· Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos žemėtvarkos skyrius: 2013-05-20 planavimo sąlygos Nr. PLS-(14.14.42)-27;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius: 2013-05-15 planavimo sąlygos Nr.39;

· UAB „Kretingos vandenys“: 2013-04-22 planavimo sąlygos Nr. 29-30;

· Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūlupėnų seniūnija: 2013-05-03 planavimo sąlygos Nr. V4-76;
· TEO LT, AB: 2013-04-22 planavimo sąlygos Nr. 03-2-05-815.
1.7. Detaliojo plano lygmuo: 
Savivaldybės lygmens
1.8. Detaliojo planavimo proceso etapai: 

Bendra tvarka: parengiamasis etapas (nustatomo planavimo tikslai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų; teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas (esamos būklės analizės stadija, koncepcijos nustatymo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija, rengimo etapo stadijos sujungiamos); teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimas; baigiamasis (teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija, teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija).

1.9. Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka su visuomene tvarka: Bendra
1.10. Derinimo ir tvirtinimo procedūra (rengiama bendrąja ar supaprastinta tvarka): Bendroji.
1.11. Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

Bendrųjų planų: Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322;

Specialiųjų planų: -
Detaliųjų planų: -
1.12. Projektavimo pagrindai:

Detalusis planas rengiamas UAB „DRAVA“, įmonės geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris: 1GKV-258 2013 m. parengtos skaitmeninės toponuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-94. Aukščių sistema - Baltijos. 
2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ
2.1. Bendra informacija apie planuojamą teritoriją:
Planuojamo žemės sklypo esami kadastro duomenys

	1
	Adresas
	Kretingos r. sav., Kulupėnų sen., Asteikių k.

	2
	Unikalus Nr.
	4400-2625-6914

	3
	Kadastrinis Nr.
	5640/0002:27 Kūlupėnų  k.v.

	4
	Pagrindinė naudojimo paskirtis
	Žemės ūkio

	5
	Naudojimo būdas
	Kiti žemės ūkio paskirties sklypai

	6
	Žemės sklypo plotas
	2,9669 ha

	7
	Nuosavybė
	UAB “Karelia Real Estate”

	8
	Kitos daiktinės teisės
	Įrašų nėra

	9
	Specialiosios naudojimo sąlygos
	Kelių apsaugos zonos, plotas – 0,2613 ha; Žemės sklypuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, plotas – 0,821 ha; Vandens telkiniai, plotas – 2,0467 ha; Elektros linijų apsaugos zonos – 0,0339 ha.

	10
	Kita informacija
	Įrašų nėra


Į planuojamą teritoriją patenkama iš Vargučio bei Klevų gatvių.
2.2.Planuojamos teritorijos geografinės padėties aprašymas: 
Planuojamas žemės sklypas yra Kretingos rajono savivaldybėje, Kūlupėnų  seniūnijoje, Asteikių kaime. Šalia planuojamo sklypo yra Klevų bei Vargučio gatvės, didžiąją planuojamo sklypo dalį užima atviras vandens telkinys. 

Nuo planuojamo sklypo į šiaurę apie 0,7 km yra nutolęs Kūlupėnų miestelis, Kretingos miesto centras į vakarus nutolęs apie 15 km, į šiaurės vakarus nuo planuojamo sklypo nutolęs krašto kelias Nr.226 Kartena-Kūlupėnai-

Salantai (Laukų g.).

Planuojamos teritorijos geografinė padėtis (ištrauka iš maps.lt)
[image: image1.png]Z
2
2




2.3. Planuojamos teritorijos gretimybės:

Planuojamo žemės sklypo (kad. nr. 5640/0002:27) gretimybių schema pridedama.
2.4. Teritorijos užstatymas, inžineriniai tinklai, želdiniai:
Planuojama teritorija neužstatyta, saugomų želdinių nėra, taip pat nėra centralizuotų inžinerinių tinklų, planuojamame sklype įrengtos melioracinės sistemos.
2.5. Gamtos ir kultūros paveldo objektai:
Sklypas nepatenka į saugomas, jame nėra istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių. Su viešosios paskirties statiniais, saugomomis teritorijomis ir kitais svarbiais objektais nesiriboja.
Ištrauka iš Kultūros vertybių registro
[image: image2.png]//





Artimiausi kultūros vertybių objektai, užregistruotas kultūros vertybių registre yra šie:

Martynaičių piliakalnis su gyvenviete (unikalus objekto kodas 23785), kurio statusas – paminklas, rūšis – nekilnojamas, objektas įrašytas kaip kompleksas. Adresas: Kretingos r. sav., Martynaičių k. (Kartenos sen.). Teritorijos plotas – 7,34 ha, vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas – 1227000 m2. Planuojamas sklypas nepatenka į vizualinės apsaugos pozonį. Ši saugoma kultūros vertybė nuo planuojamo sklypo yra nutolusi per 1,62 km į pietryčius. 
Projekto vadovas 




S. Lukšas

Planavimo organizatorius 



UAB “Karelia Real Estate”
3. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

3.1. Pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
1. Detaliojo plano tikslas - pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdį - trumpalaikio poilsio statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliuoju planu numatoma pakeisti UAB „Karelia Real Estate“ nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui (kad. Nr. 5640/0002:27, plotas - 2,9669 ha) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę - rekreacinės teritorijos (R) ir nustatyti naudojimo būdą - trumpalaikio poilsio pastatų statybos (R2) bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
2. Planuojama ūkinė veikla - trumpalaikių rekreacinių poilsio pastatų statyba ir eksploatacija bei rekreacinė veikla.
3. Planuojami statiniai (trumpalaikio poilsio pastatai) bus ne aukštesni kaip 9,00 m nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško.

4. Gaisrinės sauga: Bendru atveju planuojamų pastatų minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas - I-III, išlaikant atstumus tarp pastatų ne mažiau kaip 6 m. Šis atstumas gali kisti priklausomai nuo statinio techninio projekto, bet kiekvienu konkrečiu atveju vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338, 13 skyriaus 6 lentele, kurioje nurodyti mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp namų ir kitų pastatų priklausomai nuo atsparumo ugniai laipsnio. Gaisrų gesinimui vanduo būtų imamas iš esamo atviro vandens telkinio, esančio planuojamoje teritorijoje.

                                 Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų 

6 lentele

	Pastato atsparumo ugniai laipsnis
	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis

	
	I
	II
	III

	I
	6
	8
	10

	II
	8
	8
	10

	III
	10
	10
	15


5. Aplinkos apsauga: Planuojamoje teritorijoje gamybinė veikla nebus vykdoma, todėl sanitarinės apsaugos zonos tokiai veiklai nenustatomos. Numatoma ūkinė veikla fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Planuojama teritorija į kitų gamybinių, komunalinių objektų sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos nustatomos pagal Paviršinių vandens telkinių  apsaugos zonų  ir  pakrančių  apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3372; 2007, Nr. 23-892; 2012, Nr. 82-4302 ) ir kadangi vandens telkinio pakrantės nuolydis mažesnis kaip 5 laipsniai, tai nustatoma 5 metrų pakrantės apsaugos juosta ir 100m vandens telkinio apsaugos zona.
6. Atliekos. Buitinės ir ūkio atliekos bus surenkamos į sklype stovinčius konteinerius ir pagal sutartis su buitinių atliekų išvežėjais išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną.

7. Želdiniai. Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Mažiausias želdynų plotas rekreacinėje teritorijoje (sklype Nr. 1) privalo būti ne mažesnis kaip 30 % nuo viso žemės sklypo ploto. Apsodinimas želdiniais sklype sprendžiamas statinių techninio projekto rengimo metu vadovaujantis "Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu" patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d.įsakymo Nr. D1-694, tačiau nemažinant detaliuoju planu nustatyto želdinių procento.
8. Nustatomi servitutai: 
Tarnaujantis: 203. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis daiktas priešgaisrinėms mašinoms).
Pastaba: Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka.

Detaliuoju planu nurodyti servitutai nustatomi ne viešojo administravimo aktu, bet notariniais sandoriais, perleidžiant žemės sklypus kitiems savininkams.

Konkretus servitutų aprašymas aiškinamajame rašte.

9. Susisiekimas: Į planuojamą teritoriją patenkama iš krašto kelio Nr.226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai (Laukų g.) pasukant į Vargučio gatvę. Taip pat galimas patekimas į planuojamą teritoriją yra iš Vargučio gatvės pasukant į Klevų gatvę
Konkretus automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomos techninio projekto rengimo metu vadovaujantis STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ įvertinus poilsio pastatų skaičių, esamą ir prognozuojamą lankytojų, atvykstančių lengvaisiais automobiliais, skaičių.

10. Specialiosios žemės  ir  miško naudojimo sąlygos:  
VI. Elektros linijų apsaugos zonos - po 10 metrų nuo kraštinių laidų;

XXI. Žemės sklypuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai - 821 m²;

XXVIII. Vandens telkiniai - 20467 m².
3.2. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai:
Techninio projekto rengimo metu naujai projektuojamiems inžineriniams tinklams bus nustatomos apsaugos zonos pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343.

Geriamo vandens tiekimas:  pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas sąlygas geriamo vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų inžinerinių tinklų, esančių Minijos g. ir Klevų g. sankryžoje už 0,42 km į šiaurės rytus nuo planuojamos teritorijos. Jei centralizuoti inžineriniai tinklai, nebus nutiesti Klevų gatvėje šalia planuojamos teritorijos, tai laikinas geriamo vandens tiekimas numatomas iš vietinio artezinio gręžinio arba šachtinio šulinio suderinus su visuomenės sveikatos centru.
Nuotekų išleidimas: pagal UAB „Kretingos vandenys“ išduotas sąlygas buitinės nuotekas bus išleidžiamos į centralizuotus inžinerinius tinklus, esančius Minijos g. ir Klevų g. sankryžoje už 0,42 km į šiaurės rytus nuo planuojamos teritorijos. Jei centralizuoti inžineriniai tinklai, nebus nutiesti Klevų gatvėje šalia planuojamos teritorijos, tai laikinas buitinių nuotekų išleidimas numatomas į vietinius valymo įrenginius arba  surinkimo rezervuarus suderinus su visuomenės sveikatos centru.
Elektros tinklai: šiuo detaliuoju planu elektros tinklai neplanuojami, konkretųs elektros prisijungimo sprendiniai bus sprendžiami techninio projekto rengimo metu įvertinus elektros poreikį trumpalaikio poilsio pastatams.
Lietaus nuotekų tinklai: Paviršinės lietaus nuotekos sprendžiamos techninio projekto rengimo metu projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, apskaičiuojant paviršinių nuotekų projektinį srautą ir kt., turi būti vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003. „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804).
Melioracija: Melioracija sprendžiama STR techninio projekto rengimo metu rekonstruojant esamą melioracijos sistemą, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų savininkų interesų. Projektuojamo sklypo teritorijoje esančius drenažo sistemos tinklus saugoti, o patenkančius į užstatymo zoną iškelti savininkų lėšomis. Techninio projekto metu bus rengiamas drenažo sistemos rekonstrukcijos projektas, kad nebūtų pažeistas vandens režimas gretimų žemės sklypų plotuose. Darbai atliekami užsakovo lėšomis. Planuojama teritorija ribojasi su melioraciniu grioviu, kuriam detaliuoju planu nustatoma 5 metrų griovio priežiūros juosta ir griovio atkarpą, esančią planuojamos teritorijos ribose planavimo organizatorius prižiūrės pats ir savo lėšomis.
3.3. Atitikimas detaliojo, specialiojo ir bendrojo plano sprendiniams: 
Pagal Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į planuojamas urbanizuoti kitos paskirties teritorijas (prioritetinės gyvenamosios, komercinės, visuomeninės). Šalia planuojamos teritorijos numatomi dviračių takai bei viešųjų paplūdimių vietos. Didžiąją planuojamo sklypo dalį užima esamas atviras vandens telkinys, todėl teritorija yra patraukli kurti rekreacines teritorijas. Aplink planuojamą teritoriją yra pakankamai ramaus poilsio zonų ir viešųjų erdvių, todėl planuojamame sklype Nr. 1 numatoma vystyti rekreacinę veiklą ekstensyviam poilsiui bei poilsiavimui gamtoje, įrengiant šioje teritorijoje poilsiavietes, stovyklavietes, pėsčiųjų takus ir kitą rekreacinę infrastruktūrą.

Planuojama teritorija pagal bendrojo plano sprendinius patenka į gamtinį karkasą. Gamtinio karkaso nuostatų 1 punkte nurodyta, kad „...keičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą (gyvenamųjų, pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijų), įvertinant Nuostatų 20.2, 22, 23 punktų reikalavimus formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias gali sudaryti priklausomieji želdynai, vandens telkiniai ir jų dalys; miškų ūkio paskirties žemės sklypai (žemės ūkio paskirties sklype buvusios miško naudmenos); kitos paskirties atskirųjų (rekreacinių, apsauginių ir ekologinių) želdynų žemės sklypai; visuomeninės paskirties teritorijų rekreacinių miškų žemės naudojimo pobūdžio žemės sklypai.“ Didžiąją planuojamo sklypo dalį užima esamas atviras vandens telkinys, o tai reiškia, kad į gamtinio karkaso nuostatus jau yra atsižvelgta. 
Mažiausias želdynų plotas rekreacinėje teritorijoje numatomas ne mažesnis kaip 30 % nuo viso žemės sklypo ploto. Esamas atviras vandens telkinys bei apsauginių želdinių juosta sudarys vieningą visumą su numatomu minimaliu užstatymu sklype Nr. 1, darys teritoriją patraukią tiek estetiniu tiek urbanistiniu požiūriu. Galima teigti, kad numatomas minimalus užstatymas šalia esamo atviro vandens telkinio bei numatomi želdiniai planuojamoje teritorijoje pagerins rekreacinės aplinkos kokybę, pagausins augalų įvairovę aplinkinėse teritorijose bei pagerins planuojamos teritorijos bei jos gretimybių kraštovaizdį.

Šiuo detaliuoju planu sklype Nr. 1 numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdį - trumpalaikio poilsio statinių statybos. Galima tegti, kad detaliuoju planu numatoma rekreacinė veikla neprieštarauja Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniams bei gamtinio karkaso nuostatams.
IŠTRAUKA IŠ KRETINGOS RAJONO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ
(Urbanistinė struktūra, žemės tvarkymo reglamentų brėžinys)

[image: image3.png]



3.4. Teritorijos statybų programa: Planuojama ūkinė veikla - trumpalaikių rekreacinių poilsio pastatų statyba ir eksploatacija bei rekreacinė veikla.
Ištrauka iš ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus

	Sekcija
	Skyrius
	Grupė
	Klasė
	Poklasis
	Pavadinimas

	F
	
	
	
	
	Statyba

	
	41
	
	
	
	Pastatų statyba

	
	
	41.2
	41.20
	
	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba


Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje (sklype Nr. 1) numatoma rekreacinių pastatų statyba, jiems aptarnauti numatoma įrengti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą. Sklype Nr. 1 numatoma maksimali užstatymo zona atsižvelgiant į statinių aukštį. Planuojamo sklypo užstatymo tankumo indeksas numatomas iki 30%, užstatymo intensyvumo indeksas numatomas iki 60%. Planuojami statiniai bus ne aukštesni kaip 9,00 m nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško. Planuojami statyti pastatai bus iki 2,5 aukštų. Pastatų statybai ir apdailai naudoti tradicines statybines ir apdailos medžiagas, numatomi šlaitiniai stogai. 
Statiniai sklypuose privalo būti išdėstyti taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtina vadovautis STR 2.02.02:2004  „Visuomeninės paskirties statiniai“. 
Žemės sklypui nustatomi šie konkretūs privalomi ir papildomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:
Žemės sklypas Nr. 1

Plotas- 29669 m2;
Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė (tp5);
1) Naudojimo būdas ir pobūdis (turinys) – būdas - rekreacinės teritorijos (R) (skirtos ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti, trumpalaikio poilsio statiniams ar statinių grupėms statyti bei kitiems laikiniems pastatams statyti, kurie reikalingi išvardintiems objektams aptarnauti, taip pat paplūdimiams ir jo infrastruktūros objektams statyti), pobūdis - trumpalaikio poilsio statinių statybos (R2) (Žemės sklypai, kuriuose yra arba numatoma įrengti stovyklavietes, poilsiavietes, paplūdimius, kt.)
2) Leistinas pastatų aukštis - iki 9,00 m (nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio taško).
3) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - 0.30 (30%);
4) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0.60 (60%);
5) Statinių statybos zona, statybos riba ar linija - pagal pagrindinį brėžinį;
6) Komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos - žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schemoje bei susisiekimo schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte; Jei centralizuoti inžineriniai tinklai, nebus nutiesti Klevų gatvėje šalia planuojamos teritorijos, tai laikinam naudojimui yra galimybė įrengti vietinius tinklus suderinus su visuomenės sveikatos centru.
7) Susisiekimo sistemos organizavimas - žymima grafiškai galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schemoje bei susisiekimo schemoje ir aprašoma aiškinamajame rašte.
8) Servitutai – Tarnaujantis: 203. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis daiktas priešgaisrinėms mašinoms).
Pastaba: Servitutai gali būti tikslinami teisės aktų nustatyta tvarka.
Detaliuoju planu nurodyti servitutai nustatomi ne viešojo administravimo aktu, bet notariniais sandoriais, perleidžiant žemės sklypus kitiems savininkams.
Konkretus servitutų aprašymas aiškinamajame rašte.
9) Planuojami želdiniai (%) nuo viso sklypo ploto - mažiausias želdynų plotas privalo būti ne mažesnis kaip 30% nuo viso sklypo ploto.
Projekto vadovas 







S. Lukšas
Planavimo organizatoriai 






UAB „Karelia Real Estate“
4. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ
	1.
	Teritorijų planavimo dokumento organizatoriai: 

UAB “Karelia Real Estate” įm.k. 301223532, Vytauto g. 91-23, Palanga.

	2. 
	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: 

R. Kudzevičiaus individuali veikla NR. (18.51)L12-322, Priestočio g. 1A, Klaipėda, tel. Nr. 8 607 81717. Projekto vadovas UAB „Archko“ direktorius - architektas Stanislovas Lukšas, atestato Nr. A 1087.

	3.
	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: 
Žemės sklypas kad. Nr. 5640/0002:27, Kretingos r. sav., Kulupėnų sen., Asteikių k. (plotas – 2,9669 ha).

	4.
	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: 

Bendrųjų planų: Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrasis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322. Pagal Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į planuojamas urbanizuoti kitos paskirties teritorijas (prioritetinės gyvenamosios, komercinės, visuomeninės). Šiuo detaliuoju planu sklype Nr. 1 numatoma pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdį - trumpalaikio poilsio statinių statybos. Galima tegti, kad detaliuoju planu numatoma rekreacinė veikla neprieštarauja Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniams.
Specialiųjų planų: -

Detaliųjų planų: -

	5.
	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: -

	6.
	Status quo situacija: 
Planuojamas žemės sklypas yra Kretingos rajono savivaldybėje, Kūlupėnų  seniūnijoje, Asteikių kaime. Šalia planuojamo sklypo yra Klevų bei Vargučio gatvės. Nuo planuojamo sklypo į šiaurę apie 0,7 km yra nutolęs Kūlupėnų miestelis, Kretingos miesto centras į vakarus nutolęs apie 15 km, į šiaurės vakarus nuo planuojamo sklypo nutolęs krašto kelias Nr.226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai (Laukų g.).

Pagal Kretingos rajono bendrojo plano sprendinius šalia planuojamos teritorijos numatomi dviračių takai bei viešųjų paplūdimių vietos. Didžiąją planuojamo sklypo dalį užima esamas atviras vandens telkinys, todėl teritorija yra patraukli kurti rekreacines teritorijas. Aplink planuojamą teritoriją yra pakankamai ramaus poilsio zonų ir viešųjų erdvių, todėl planuojamame sklype Nr. 1 numatoma vystyti rekreacinę veiklą ekstensyviam poilsiui bei poilsiavimui gamtoje, įrengiant šioje teritorijoje poilsiavietes, stovyklavietes, pėsčiųjų takus ir kitą rekreacinę infrastruktūrą.

	7.
	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: 
Pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdį – trumpalaikio poilsio statinių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

	8.
	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir jo įvertinimas): Įvertinus planuojamą teritoriją galima daryti išvadą, kad šio detaliojo plano sprendinių šioje teritorijoje įgyvendinimas, nežiūrint trumpalaikių nepatogumų  (statybų metu) turės teigiamą ilgalaikį poveikį ne tik planuojamai, bet ir aplinkinei teritorijai ir joje poilsiaujantiems žmonėms. Teritorija bus sutvarkyta ir patraukli estetiniu požiūriu.

	9.


	Vertinimo aspektai

Sprendinio poveikis:
	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis


	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis

	
	1) fizinės ir cheminės taršos įtaka rekreacinei zonai 
	teigiamas ilgalaikis
	nebus 

	
	2) transporto organizavimo bei parkavimo
	teigiamas ilgalaikis
	nebus



	
	3) normuojamų atstumų sanitarinių apsaugos zonų išlaikymo visuomenės sveikatos saugos aspektais.
	teigiamas ilgalaikis
	nebus

	
	
	
	

	10.
	Alternatyvos nesiūlomos 

 
	
	


Projekto vadovas 







S. Lukšas

Planavimo organizatoriai 






UAB „Karelia Real Estate“
Planuojama teritorija





Kultūros vertybių objektai





Planuojama teritorija





Planuojama teritorija








